# SOP_EST-04

## APLICACIÓN DEL ESTAMPADO

USER – Área de Estampado

Código: SOP-EST-04
Versión: 1.0
Fecha de vigencia: ___ / ___ / _____
Aprobado por: COO
Estado: VIGENTE

## 1. OBJETIVO

Definir el procedimiento estándar para la aplicación del estampado sobre prendas, asegurando que:

- La estampa se aplique en la posición correcta

- Se respeten temperatura, presión y tiempo definidos

- La fijación sea correcta y consistente

- Se eviten fallas por mala operación o improvisación

- El resultado sea estable antes de pasar a Control de Calidad

Este SOP define cómo se aplica el estampado,
No cómo se ingresa el trabajo ni cómo se controla la calidad final.

## 2. ALCANCE

Aplica a:

- Operarios del Área de Estampado

- Encargado del Área de Estampado

- Mantenimiento / Servicio Técnico (cuando corresponde)

Aplica a toda aplicación de estampado, sin excepción, independientemente del sistema utilizado (DTF, transfer, vinilo u otros).

## 3. DEFINICIONES CLAVE

- Aplicación del estampado: Proceso de transferencia de la estampa a la prenda mediante calor y presión.

- Parámetros de estampado: Temperatura, presión y tiempo definidos para cada sistema.

- Sistema de estampado: Método utilizado (DTF, transfer, vinilo, etc.).

- Prenda en proceso: Prenda durante la aplicación del estampado.

- Falla de aplicación: Error que compromete adherencia, posición o terminación.

## 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

### Operario de Estampado

- Ejecutar la aplicación según este SOP

- Configurar la plancha o equipo según parámetros definidos

- Controlar la posición de la estampa

- Supervisar el proceso durante la aplicación

- Detener el proceso ante cualquier duda

- Registrar incidencias

- No improvisar parámetros ni métodos

### Encargado del Área de Estampado

- Definir y validar parámetros de estampado

- Autorizar ajustes excepcionales

- Resolver incidencias operativas

- Priorizar reprocesos

- Escalar a Mantenimiento cuando corresponda

### Mantenimiento / Servicio Técnico

- Intervenir ante fallas técnicas del equipo

- Ejecutar ajustes técnicos autorizados

- Informar estado y recomendaciones

## 5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

### Entradas

- Pedido preparado (SOP-EST-03)

- Prendas listas para estampar

- Estampas verificadas

- Sistema de estampado definido

- Plancha o equipo operativo

### Salidas

- Prendas estampadas

- Prendas enfriadas y estabilizadas

- Registro de aplicación

- Incidencias registradas (si aplica)

## 6. CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA APLICAR ESTAMPADO

Antes de iniciar la aplicación, el operario debe verificar:

- Pedido preparado y validado

- Prenda correctamente posicionada

- Estampa correcta y alineada

- Plancha o equipo:

  - Limpio,

  - A temperatura correcta,

  - Con presión adecuada

- Parámetros definidos y visibles

📌 Si alguna condición no se cumple → NO aplicar estampado.

## 7. FLUJO DE APLICACIÓN DEL ESTAMPADO

### 7.1 Preparación del equipo

- Encender la plancha o equipo

- Ajustar:

  - temperatura,

  - presión,

  - tiempo, según el sistema de estampado definido

📌 Parámetros no se modifican sin autorización.

### 7.2 Posicionamiento de la prenda

- Colocar la prenda:

  - Extendida,

  - Sin pliegues,

  - Correctamente alineada

- Verificar zona de estampado

📌 Prenda mal posicionada = estampado fallido.

### 7.3 Colocación de la estampa

- Colocar la estampa en la posición definida

- Verificar:

  - Orientación correcta,

  - Alineación,

  - Ausencia de desplazamientos

📌 Duda en posición = frenar.

### 7.4 Aplicación del estampado

- Activar la plancha/equipo

- Mantener presión y tiempo definidos

- No interrumpir el ciclo

📌 El operario supervisa todo el ciclo.

### 7.5 Retiro y enfriado

- Retirar la prenda con cuidado

- Dejar enfriar según el sistema utilizado

- No manipular en caliente

📌 Manipular en caliente genera fallas posteriores.

### 7.6 Fijación final (si aplica)

- Realizar fijación adicional según sistema

- Usar papel protector si corresponde

📌 Saltar esta etapa compromete la durabilidad.

## 8. PROTOCOLOS ANTE DESVÍOS EN LA APLICACIÓN

### 8.1 Mala adherencia detectada

- Detener

- Registrar incidencia

- Informar al Encargado

- No continuar sin definición

### 8.2 Estampa corrida o desplazada

- Detener

- Registrar incidencia

- No intentar “acomodar”

### 8.3 Error de parámetros

- Detener

- Registrar

- Ajustar solo con autorización

### 8.4 Falla de equipo

- Detener de forma segura

- Registrar incidencia técnica

- Escalar a Mantenimiento

## 9. REGISTRO DE LA APLICACIÓN

Registrar obligatoriamente:

- Pedido

- Sistema de estampado

- Operario

- Equipo utilizado

- Turno

- Incidencias (si hubo)

📌 Aplicación sin registro = aplicación no trazable.

## 10. RELACIÓN CON INCIDENCIAS Y REPROCESOS

- Toda falla se gestiona bajo SOP_EST-06 Incidencias y Reprocesos

- Reprocesos solo con:

  - incidencia registrada,

  - autorización del Encargado,

  - validación posterior de QC

👉 No se rehace prenda sin registro.

## 11. INDICADORES ASOCIADOS (KPIs)

Este SOP habilita medir:

- Prendas estampadas por turno

- Incidencias de aplicación

- Reprocesos por mala aplicación

- Tiempo de aplicación por prenda

- Fallas por equipo o sistema

## 12. CAMBIOS AL PROCESO

Ningún cambio en:

- Parámetros de aplicación,

- Secuencia de aplicación,

- Uso de equipos,

puede realizarse sin:

- Evaluación

- Registro

- Aprobación

Se documenta en el Registro de Cambios de SOPs.

## 13. REGLAS DE ORO DEL SOP

- Estampar mal arruina la prenda

- Duda detectada = frenar

- Parámetros no se improvisan

- Aplicar bien evita reprocesos

- El estándar manda, no la urgencia

## 14. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- SOP-EST-01 Flujo General

- SOP-EST-02 Ingreso y Validación

- SOP-EST-03 Preparación de Prendas y Estampas

- SOP-EST-05 Control de Calidad

- SOP-EST-06 Incidencias y Reprocesos

## 15. ENTRADA EN VIGENCIA

Este SOP entra en vigencia a partir de la fecha indicada y es de cumplimiento obligatorio para todo el personal del Área de Estampado.